Приложение 2

Техническая спецификация

| №п/п | Наименование |  | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HD-TVI видеокамера Hikvision DS-2CE16D3T-I3PF (2.8 мм) | Тип оборудования: HD tvi камера Порты и интерфейсы: 1 × HD-TVI выход Сенсор: 1/3" Progressive Scan CMOS Объектив: f=2.8 мм Angle of view: 103° (2.8 mm) Крепление объектива М12 Время выдержки 1/25с ~ 1/50000с Разрешения съемки: 1920 х 1080 - 25 кадров/с. Тип камеры: купольная Кол-во мегапикселей: 2 MP Цвет: белый Потребляемая мощность (макс): 5 Watts Питание: 12 V DC±10% Рабочая температура: -40...+60 °C Рабочая влажность: 10 ... 90% Размер упаковки (Ш×В×Г):9.1 × 8.2 × 6.3 см Срок гарантии: 12 м | шт. | 4 |
| 2 | Видеорегистратор Hikvision DS-7204HQHI-K1 HD TVI 4-х канальный | Тип оборудования: видеорегистратор Размер жесткого диска: до 6000 GB Порты и интерфейсы: 1 × HDMI 1 × VGA 4 × BNC 1 × RCA Audio Out 1 × RCA Audio In 2 × USB 2.0 1 × SATA 1 × RJ-45 Индикаторы: Power Status: Tx/Rx Возможность установки в стойку: 1U Видеокодек: H.264, Н.264+ Кол-во поддерживаемых видеокамер: 4 Поддержка протоколов DHCP Client HTTPS NFS NTP SMTP TCP/IP UPnP iSCSI Аудиокодеки: G.711A/u Цвет: черный Видеовход 4-канала; BNC интерфейс (1.0Vp-p, 75 Ω) Аудиовыход: 1-ch RCA (Linear, 1kΩ) Разрешение записи: 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF Скорость записи: 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) Видео-битрейт: 32 Кбит/с - 4 Мбит/с Тип потока: Video/Video&Audio Аудио-битрейт: 64 Кбит/с Двойной поток: Да Синхронное воспроизведение: 4 Количество сетевых подключений: 32 Потребляемая мощность (макс): 8 Watts Питание: 12V DC Рабочая температура: -10...+55 °C Рабочая влажность: 10...90% Комплектация: Видеорегистратор Turbo HD комплект кабелей диск с ПО документация Размеры (Ш×В×Г): 26×4.5×22.2 cm Корпус: черный, металлический Вес товара: 1 kg Срок гарантии: 12 m | шт. | 1 |
| 3 | Блок питания | DC 12V 5.0A 60W Импульсный источник питания систем видеонаблюдения ¦ Выход: 9-каналов с индивидуальной защитой каждого канала ¦ Настройка вых. напряжения: 10% ¦ Стабилизированное выходное напряжение ¦ Встроенная защита: Короткое замыкание / Перенапряжение / Перегрузка / Электромагнитный фильтр / Самовостанавливающиеся предохранители ¦ Корпус: Метал ¦ Класс защиты IP50 ¦ Температура: -20°C...+50°C ¦ Размер: 220×185×55мм ¦ Вес: 1.05кг | шт. | 1 шт. |
| 4 | Жесткий диск HDD 2000 Gb | Форм-фактор: 3.5" Интерфейс: SATA III Скорость передачи интерфейса: 6 Гбит/с Емкость диска: 2000 Гб Буфер: 64 Мб Скорость вращения шпинделя: 5700 об./мин. Среднее время доступа (запись): 5.4 мс Уровень шума (типичный): 25 дБ Максимальные перегрузки при работе 70G, длительностью 2мс Максимальные перегрузки в выключенном состоянии 350G, длительностью 2мс Потребление энергии в режиме Active 4.7 Вт Потребление энергии в режиме простоя 3.3 Вт Дополнительные технологии: Advanced Format, Native Command Queuing (NCQ) Встроенный датчик ударов Размеры (Ш х В х Г): 10.3 х 14.7 х 2.7 см Вес изделия: 0.635 кг Срок гарантии (мес.): 12 | шт. | 1 шт. |
|  | Монтажный комплект | UTP кабель категории 5E | м | 50 м |
| 5 |  | Коннектор питания | шт | 4 шт |
|  |  | Шнур питания | шт | 1 шт |
| 6 | Радиоуправляемый квадрокоптер дрон DJI Mavic Pro Fly More Combo | Тип Квадрокоптер Количество винтов 5 пар Встроенные датчики GPS, ГЛОНАСС, Акселерометр, Датчик высоты, Магнитометр, Ультразвуковой датчик, Оптический датчик Запись на USB устройство Нет Совместимость iOS 8.0 и выше, Android 4.1.2 и выше Особенности 4K ULTRA HD видео, Расширенная комплектация, 3-осевой стабилизатор, Возможность подключения DJI Goggles, Максимальная скорость до 65 км/ч Страна производителя Китай КАМЕРА Тип матрицы CMOS Камера Встроенная Кол-во мегапикселей 12 Mpx Дистанционное управление положением камеры Да Видеовыход на пульте управления Да Стабилизатор изображения Да Угол обзора камеры 90 ° Максимальное разрешение фото 4000 x 3000 Формат изображений JPEG, DNG (RAW) Макс. разрешение видеоролика 4096×2160 Макс. частота кадров видеоролика 24 кадров/с ПИТАНИЕ Емкость аккумулятора (мАч) 3830 Напряжение аккумулятора 11.4 В Время зарядки аккумулятора 27 мин. УПРАВЛЕНИЕ Автопилот Да Вид от первого лица (FPV) Да Возвращение в точку взлета Да Максимальная высота полета 5000 м Максимальная скорость набора высоты 5 м/с Максимальная скорость полета 18 м/с Максимальная скорость снижения 3 м/с Максимальное время полета 27 мин. Следование за оператором Да Управление по Wi-Fi Да Управление по Bluetooth Да Дальность управления по Wi-Fi/Bluetooth 80 м Управление по радиоканалу Да Дальность управления по радиоканалу 7000 м СОВМЕСТИМОСТЬ Поддержка Android Да Поддержка iOS Да Поддержка Windows Phone Нет ИНТЕРФЕЙСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ Карты памяти microSD USB Да GPS Да ГЛОНАСС Да Акселерометр Да Магнитометр Да Ультразвуковой датчик Да КОМПЛЕКТАЦИЯ Комплектация Пульт управления, 3х Интеллектуальная батарея, 5х Пропеллеры, Зарядное устройство, Хаб для зарядки 4х батарей, Сумка Shoulder Bag, Переходник для USB, microSD 16 Gb, Фиксатор подвеса, Защита подвеса, Кабель питания, Кабель ПУ(micro usb, lightning, type-c) ГАБАРИТЫ, ВЕС, ЦВЕТ Габариты 83 × 83 × 198 мм мм Вес 0.743 кг Цвет Тёмно-серый Срок гарантии (мес.) Подробнее 12 | шт | 1 шт |

Место поставки: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Коктем 1, дом 15/А, офис 201.

Срок поставки товаров: в течение 15 (пятнадцать) календарных дней со дня заключения договора.